technická zpráva

k dokumentaci pro provádění stavby

Lávka přes Sázavu Humpolecká – Ledečská, HB – K0012

- Identifikační údaje

  - Stavba:	Lávka přes Sázavu Humpolecká – Ledečská, ev.č. HB – K0012

  - Katastrální obec:	Havlíčkův Brod

  - Kraj:	Pardubický

Okres:	Havlíčkův Brod

  - Objednatel, investor:	Město Havlíčkův Brod

Havlíčkovo nám 57

580 61  Havlíčkův Brod

  - Správce:                                                 Technické služby Havlíčkův Brod

Na Valech 3523
                                                           Havlíčkův Brod

1.6      Projektant:	                                      TRANSCONSULT s.r.o.

Odpovědný zpracovatel:                        Ing. Vladimír Píša

Nerudova 37

500 02 Hradec Králové

1.8	Bod křížení s vodním tokem:	Sázava

správce : Povodí Vltavy,státní podnik

závod Dolní Vltava-úsek Sázava II

U Panských 3604

580 01 Havlíčkův Brod

1.9	Staničení  vodního toku:	ř. km 192,060

1.10	Úhel křížení:	90o

1.11   Volná výška pod lávkou:	cca  4, 0m

- Zadání a zpracování dokumentace

Dokumentace na rekonstrukci lávky byla vypracována na základě objednávky MěÚ v Havlíčkově Brodě. V náplni dokumentace je návrh odstranění závad na konstrukci lávky, které byly zjištěny v rámci běžné prohlídky provedené dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací

(PONTEX s.r.o, 06/2012)

Jedná se především o : - obnovu protikorozní ochrany nosné konstrukce, spodní stavby  a

doplňkových konstrukcí

- obnovu konstrukce mostovky

Návrh řešení rekonstrukce byl projednán s objednatelem dokumentace a správcem objektu.

## Podklady

- geodetické zaměření konstrukce mostu a navazující části komunikace (nivelace, ověření

rozměrů konstrukce) 	- TRANSCONSULT s.r.o. 03/2013

- prohlídka konstrukce stávající lávky

- archivní dokumentace ze stavebního úřadu

- vyjádření správců inž. sítí z hlediska existence zařízení v jejich správě(RWE, ČEZ, VaK, Telefonica, TS HB, Povodí Vltavy)

## Rozsah a uspořádání dokumentace

Předmětná dokumentace je určena pro výběrové řízení na zhotovitele stavby a její zhotovení Je závazným podkladem pro zpracování výrobní dokumentace budoucího zhotovitele.

- Technická část

3.1  Popis stávajícího stavu

Konstrukce přemostění Sázavy pro převedení  chodníku a cyklostezky přes řeku byla zrealizována dle PD z roku 1993 (Školící a výcviková základna žel. vojska Valašské Meziříčí, Ing Libor Kavalec, Jihlava ). Jedná se konstrukci mostního provizoria typu TMS o dvou polích (rozpětí 2x18m), osová vzdálenost nosníků (jednopatrový, jednoduchý) je 4,75m. Nosná konstrukce mostovky je řešena dle typu, kromě konstrukce vozovky, která je vytvořena z ocelových pažin osazených na typových podélnících. Povrch vozovky je živičný.  Stávající odvodnění povrchu vozovky je nefunkční z důvodu  neexistence vyspádování  povrchu  a zanesených odvodňovačů. Trhlinami v živičném krytu proniká voda k ocelovým konstrukcím a způsobuje jejich korozi.

Šířka dopravního prostoru je vymezena ocelovým zábradlím, jehož sloupky jsou přivařeny k horním pásnicím krajních podélníků. Zábradlí je svařeno z trubek obdélníkových profilů se svislou výplní z pásoviny.

Spodní stavbu tvoří jednak ocelové konstrukce podpěr mostu a jednak železobetonové konstrukce rovnoběžných křídel a závěrných zdí. Podpěry mostu (bárky)  jsou vytvořeny z ocelových trubek zaražených do podloží a stativ vytvořených z válcovaných I profilů. Střední podpěra (bárka) je opatřena  ledolamem z ocelových profilů.

Beton železobetonových konstrukcí se místy rozpadá, na povrchu je patrná degradace. Dilatační závěry jsou ve špatném stavu a je nutná jejich výměna.

Nosná konstrukce je uložena prostřednictvím dřevěných desek a hranolů, kterými jsou nahrazena ložiska. Tyto dřevěné prvky bude nutné vyměnit také.

Na konzolách mostovkových příčníků  jsou na obou stranách uloženy inž. sítě, které bude nutné při provádění rekonstrukce respektovat. Jedná se o kabel veřejného osvětlení ve správě TS HB a kabel VN do 35kV ve správě ČEZ.

3.2  Základní údaje o lávce

Charakteristika mostu:	lávka pro pěší a cyklisty, ocelová příhradová dvoupolová konstrukce s dolní mostovkou

Délka přemostění:		35,5m

Rozpětí:			2 x 18m

Šikmost:			kolmá konstrukce

Šířka průchozího prostoru:	cca 3,80m

Výška lávky nad hladinou řeky:   cca 4,0m

Stavební výška:              	cca 0,60 m

Zatížení lávky:                          dle orientačního přepočtu vyhovuje účinkům nahodilého zatížení

4,0kN/m2 , nově navržené konstrukce roštů vyhovují pro kolový tlak

10kN na jeden rošt, konstrukci lávky lze pojíždět vozidlem do celkové

hmotnosti 3,5t

3.3  Územní  podmínky

Lávka se nachází v záplavovém území Sázavy. Hladina při průtoku Q100 prochází cca 0,7m pod dolní hranou dolního pasu. Hladina při průtoku Q1 je cca 2,2m pod dolním pasem nosné konstrukce.  Po provedení rekonstrukce nedojde ke změně odtokových poměrů v daném území.

Po lávce jsou převáděny kabely vn a vo. Poblíž se na obou březích nacházejí  sdělovací kabely a sítě ve správě VaK.

Zachování provozu stávajících zařízení

Stávající komunikace pro pěší a cyklisty bude po dobu stavby přerušena bez náhrady.

Kabely umístěné na lávku je nutné zachovat ve stávající poloze.

3.4  Návrh stavebních úprav

### 3.4.1 Všeobecné údaje, zdůvodnění navrženého řešení

Rekonstrukce stávající lávky bude spočívat v náhradě stávající nevyhovující konstrukce mostovky za koncepčně jiné uspořádání - v uplatnění ocelových pochozích roštů přímo připevněných na nosné prvky soustavy TMS.

Toto řešení se jeví jako nejvhodnější možné z těchto důvodů:

- při celistvém povrchu mostovky a vodorovné poloze nosné konstrukce by bylo  obtížné vytvořit  na povrchu potřebné spády pro účinné odvodnění povrchu

- nosná konstrukce (z dílců smontované mostní provizorium s čepovými spoji)  ve standardní provedení má  konstrukci mostovky z dřevěných mostin nebo ocelových panelů. Celistvý povrch nelze spolehlivě vytvořit (železobetonová deska je nevhodná, celosvařovaná ortotropní ocelová deska  také)

Ocelové rošty budou opatřeny žárovým zinkováním ponorem. Otvory roštů budou mít max. rozměr ve směru chůze  do 15mm což je v souladu s příslušnými předpisy. Toto řešení spolu s plánovanou obnovou protikorozní ochrany ocelových prvků mostního provizoria se jeví jako nejvhodnější ze zvažovaných možných řešení. Dřevěná mostovka by měla podstatně kratší životnost (tato lávka je trvalý mostní objekt).

Stávající zábradlí bude v max. možné míře využito pro osazení v jiné poloze s nově řešeným připojením ke konstrukci mostovky.

Budou obnoveny dilatační závěry, dále bude provedena sanace povrchu železobetonových konstrukcí a obnova konstrukce chodníku  v půdorysném rozsahu spodní stavby.

### 3.4.2 Ocelové konstrukce

Stávající konstrukce vozovky (živice a zkorodované pažiny) budou odstraněny a odvezeny na skládku a do šrotu. Konstrukce zábradlí bude oddělena od podélníků odříznutím v nejnižším místě a  odvezena na provedení úprav spočívajících v navaření nových prvků kotvení a vytvoření  nových podélných montážních styků – na jejich polohu je třeba myslet při demontáži konstrukce zábradlí.

Stávající podélníky budou odstraněny bez dalšího využití.

Na stávajících příčnících budou vytvořeny v horních přírubách otvory pro šroubové přípoje nových podélníků. Nové podélníky vyrobené z válcovaných profilů HEB120 vytvoří nosný systém pro pochozí rošty a konstrukčně upravené stávající zábradlí. Navržené  oválné otvory pro šroubové spoje jsou z důvodu vyrovnání tolerancí při výrobě, protože na montáži nebude možná jejich úprava (žárový pozink na podélnících, roštech a zábradlí). Proto je nutné při výrobě postupovat s největší přesností a využívat např. šablony pro vyvrtání otvorů apod.

Pochozí rošty

V projektové dokumentaci je navržena mřížovina roštů 33 x 11mm (osově) dle katalogu jednoho z možných výrobců o rozměru 724 x 1934mm vevařená do ocelového rámu. Nosné pásky 40x5mm ve směru kratšího rozměru vyhovují na zatížení kolovým tlakem 10kN.

Rámy jsou svařeny z ocelové pásoviny. Veškeré svary musí být uzavřeny po obvodě.

Nově vyrobené prvky podléhají přejímce zástupcem objednatele stavby z hlediska způsobu provedení a dodržení rozměrů před odesláním k provedení PKO.

Ocelové  konstrukce budou  vyrobeny  z oceli  S 235 JR dle ČSN EN 10025.2.

Pro výrobu konstrukcí platí především příslušná ustanovení TKP kap 19 – Ocelové mosty a konstrukce a dále tato základní norma:

ČSN EN 1090 -2  Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí  - Část 2 : Technické  požadavky na ocelové konstrukce. Třída provedení EXC2.

Všechny svary budou uzavřené po obvodě. Hrany OK musí být zaobleny na R2mm.

###### Rozměrové tolerance

Pro nově vyráběné ocelové konstrukce jsou předepsány  tolerance rozměrů oproti výkresu +/-2mm.

###### Spojovací materiál

Šrouby pevnostní třídy 10.9 se šestihrannou hlavou.pro připojení nosníků HEB k příčníkům. Pro připojení roštů lze použít šrouby třídy 8.8

Spoje nosníků HEB a stávajících příčníků budou utaženy momentovým klíčem na moment  150Nm.

PKO spojovacího materiálu  žárové zinkování.  Galvanické zinkování se nepřipouští.  Mimo uvedené lze požít spojovací materiál vyrobený z nerezavějící oceli.

### Protikorozní ochrana

V rámci rekonstrukce bude provedena protikorozní ochrana stávajících i nově navržených konstrukci.

Podélníky, konstrukce roštů a zábradlí budou opatřeny protikorozní ochranou (PKO) žárovým zinkováním ponorem. Z tohoto důvodu je nutné odstranit zbytky nátěrů z konstrukce zábradlí.

Konstrukce mostního provizoria včetně prvků spodní stavby a ledolamu bude opatřena PKO ve formě nátěrového systému, který musí vyhovovat stupni agresivity prostředí C4 (zvýšené korozní namáhání vlivem kondenzace vodních par) pro velmi vysokou životnost  systému dle ČSN ISO 12944  Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí  nátěrovými systémy.

Žárové zinkování ponorem

Pro provedení a kontrolu provedení platí tyto normy:

ČSN EN ISO 14713-2 Zinkové povlaky – Směrnice a doporučení pro ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi – Část 2: Žárové zinkování ponorem

ČSN EN ISO 1461  Žárové povlaky zinku nanášené na železných a ocelových výrobcích – specifikace a zkušební metody

Nepřípustné vady povlaku : nedostatečná tloušťka, nespojitá místa,nečistoty v povlaku (popel, zbytky tavidla,..) a vady z povrchu OK  (šupiny, pleny, vady na povrchu svarů,..)

Opravný systém :  zinková barva

Nátěrový systém

Návrh protikorozní ochrany a její provedení musí odpovídat ČSN EN ISO 12 944 „Nátěrové hmoty – protikorozní ochrana ocelových konstrukcí“, respektive s jednotlivými jejími částmi.

Klasifikace vnějšího prostředí dle ČSN EN ISO 12 944-2:

- stupeň korozivní agresivity atmosféry – C3 – střední (městské a průmyslové atmosféry s mírným znečištěním oxidem siřičitým)

- namáhání vlivem kondenzace vodních par s ohledem na blízkost vodního toku a charakter konstrukce

Životnost nátěrového systému ve smyslu ČSN EN ISO 12 944 – velmi vysoká.

Specifikace protikorozní ochrany:

- 	příprava povrchu	 - omytí částí konstrukce   tlakovou vodou – např ledolam

- odstranění zbytků původních nátěrů

- tryskání křemičitým pískem na čistotu povrchu Sa 2,5

dle ČSN ISO 8501-1/1998

- drsnost povrchu min. 40 μm

- protikorozní ochrana prvků mostního provizoria

základní nátěr 	– epoxid s vysokým obsahem zinkového prachu	            NDFT	80 μm

podkladový nátěr – epoxid se železitou slídou	                                          NDFT	80 μm

vrchní nátěr 	– polyuretan      odstín  RAL 7016 (antracit)        	NDFT	80 μm

Podmínky pro provádění protikorozní ochrany:

- celá konstrukce bude opatřena zavěšeným lešením z důvodu plynulého provádění prací a snadného přístupu pro přejímky jednotlivých fází provádění protikorozní ochrany

- pro provedení PKO střední podpěry bude nutné po dohodě se správcem toku snížit hladinu v řece na nedalekém jezu

- pracovní prostor bude kompletně zaplachtován takovým způsobem, aby nedošlo k znečištění řeky a okolních ploch abrazivem, zbytky starých nátěrů a prostřikem nově nanášených nátěrových hmot

- procento ztrát nátěrových hmot vlivem prostřiku s ohledem na členitost konstrukce odhadne zhotovitel protikorozní ochrany a započítá do nabídkové ceny

- na hranách budou provedeny pásové nátěry štětcem

- předmětem přejímek bude každá vrstva nátěru včetně podkladu

- z důvodu kontroly bude každá vrstva nátěrů barevně odlišena

- při provádění je nutno dodržovat klimatické podmínky zejména vlhkost vzduchu, odstup od rosného bodu a teplotu vzduchu

- základní nátěr je nutno aplikovat na očištěný povrch s minimálním časovým odstupem v souladu s příslušnými technickými podmínkami

- objednatel prací si vyhrazuje právo na schválení zhotovitele protikorozní ochrany, který musí prokázat odbornou a materiálovou způsobilost včetně počtu kvalifikovaných pracovníků

- nátěrové hmoty podléhají schválení objednatelem, požadují se nátěrové hmoty předních výrobců jako např. International, Hempel, Jotun, Sigma, …

- záruční doba na provedení prací se požaduje minimálně 60 měsíců

- zhotovitel vypracuje před započetím prací technologický předpis provádění, který podléhá schválení objednatelem stavby

- objednatel si vyhrazuje právo změny výsledného odstínu vrchního nátěru do doby odsouhlasení technologického předpisu, pro potřeby stanovení nabídkové ceny platí odstín RAL 7016

- Závazné normy a předpisy k provádění PKO:

ČSN ISO 12 944 1¸8 Ochrana OK proti korozi nátěrem, ČSN ISO 2178 a 2808 - měření tloušťek nátěrů, ČSN ISO 8501-1 - příprava ocel. povrchů - hodnocení čistoty, ČSN ISO 8503 -1/2- hodnocení drsnosti povrchu ISO komparátory, ČSN ISO 8502-3 - stanovení prachu na povrchu připraveném pro natírání, hodnocení přilnavosti odtrhem (pull-off test) dle ČSN ISO 4624. Provedení dle TKP kap.19 Technické a kvalitativní podmínky – aktuální verze ŘSD ČR.

Pro měření tloušťek nátěrů je stanoveno pravidlo ,,80-20“(ČSN ISO 12944 –5), tloušťky jsou stanoveny jako nominální.

Aplikaci provádět bezvzduchovým stříkáním, mimo pásové nátěry prováděné štětcem.

Dodavatel nátěrových hmot předloží objednateli výsledky průkazních zkoušek navrženého systému PKO provedené akreditovanou zkušebnou.

Dodržovat klimatické podmínky, technologické časy i údajové listy NH při jejich aplikaci, o skutečném průběhu prací bude veden deník PKO.

Hodnocení nátěru

Dokončený nátěr bude celistvý a hladký. Případné drobné rozdíly vzhledu jednotlivých natřených ploch způsobené rozdílnými technologiemi nanášení, použitím nátěrových hmot různých výrobních šarží nebo opravami vadných ploch, nejsou vadou nátěru, pokud je nátěr čistý, ve stanovené tloušťce a bez nepřípustných vad. Nepřípustnými vadami nátěru jsou póry, puchýře, trhlinky, stečeniny, vrásnění, praskliny, zatřené nečistoty, výrazně drsný povrch (suchý střik) a nedostatečná tloušťka suchého nátěrového filmu, překročení maxim. -kritické DFT musí být akceptováno výrobcem nátěrové hmoty.

Kontrolní operace

- vizuální  kontrola  čistoty povrchu (ČSN 8501-1, rozhodující  je hodnocení podle textu)

- namátkově stanovení prachu na povrchu připraveném pro natírání dle ČSN ISO 8502-3

Metoda snímání samolepicí páskou - přípustný je stupeň č. 2/2.

- vizuálně a hmatem porovnání dosažené drsnosti s (G) komparátorem ISO (ČSN 8503-2)

Požadovaná charakteristika profilu povrchu - jako segment 2 a hrubší, ne segment 3

- kontrola  tloušťky  mokrého  nátěrového filmu  hřebenovými  měrkami.

- hodnocení přilnavosti nátěrů -jen v případě podezření nebo přání zainteresovaných. Odtrhem

(pull-off test) dle ČSN ISO 4624- žádaná síla 5 MPa, provádět na řádně vytvrzeném nátěru.

- vizuální  hodnocení  celistvosti , barevné  jednotnosti  a  vzhledu  nátěrů.

- měření tloušťky suchého nátěrového filmu. Nulová hodnota tloušťkoměrů bude kalibrována na hladké zkušební desce (dle ČSN 2808), mikronová hodnota bude kalibrována pomocí kalibrovaných etalonů. Tato hodnota bude vyšší než měřená hodnota. Není akceptovatelná individuální tloušťka suchého filmu nižší než 80 % nominální suché tloušťky. Ostatní jednotlivé hodnoty jsou akceptovatelné, jestliže je celkový průměr všech změřených hodnot rovný nebo vyšší, než je NDFT. Pokud jednotlivé měření vykáže odchylku, provede se měření místní, které se stanoví ze 3 měření na ploše 1 cm2. Max.DFT nesmí být větší než dvounásobek nominální tloušťky, vyjma členitých ploch, kde je přípustný max. trojnásobek NDFT.O skutečném průběhu a výsledku operací budou vyhotoveny protokoly.

Záruky za jakost nátěru

Záruky na jakost provedení protikorozní ochrany po jeho dokončení činí 62 měsíců. Na konci této doby nesmí nátěr vykazovat defekty dle ČSN EN ISO 4628 1÷ 6 přesahující stupeň Ri 0 pro prokorodování a stupeň 0 pro puchýřkování i praskání nátěrů.

### 3.4.3 Sanace povrchu betonových  částí spodní stavby

Povrch bude očištěn tlakovou vodou a opatřen stěrkou z reprofilační malty po celé ploše. Max. hloubka kaveren se předpokládá do 20mm na cca 50% plochy. Celý povrch bude následně opatřen hydrofobním nátěrem

### 3.4.4 Ložiska

Konstrukce lávky je osazena na dřevěných deskách a hranolech. Tyto budou v rámci rekonstrukce nahrazeny novými vyrobenými z tvrdého dřeva (dub) a opatřeny hloubkovou tlakovou impregnací.

### 3.4.5 Přechody na opěry

Přechody na opěry budou provedeny pomocí krycích plechů na celou šířku mostovky. Plechy jsou součástí konstrukce krajních dílců roštů. Stávající lemovací úhelníky na závěrných zdech budou nahrazeny novými upravenými pro konstrukci přechodů. Lemovací úhelníky budou opatřeny žárovým zinkováním ponorem.

Nový beton na horní1ch hranách závěrných zdí bude „přikotven“ pomocí původní výztuže obnažené při bourání. Pokud se tato výztuž nebude vyskytovat , bude nutné provést náhradní řešení vlepením výztužných vložek.

3.4.6 Úpravy v okolí objektu

V rozsahu křídel objektu bude obnoven povrch ve formě zámkové dlažby. Na levém břehu bude osazen příčný odvodňovací žlábek s vyústěním do skluzu vytvořeného z lomového kamene do betonu.

Stávající sloupkové zábrany proti vjezdu budou zachovány a opatřeny podkladovým a vrchním nátěrem stejné barvy jako konstrukce lávky. Stejným způsobem bude provedena obnova PKO na chráničkách kabelových vedení.

3.5   Provádění prací

Stavebně montážní práce musí být prováděny v souladu s následujícími dokumenty :

TKP - Technické a kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

Jedná  se o poslední platnou verzi „Technických a kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací“  vydaných v roce 1998 Ministerstvem dopravy a spojů. Bude aplikováno nejnovější vydání TKP, vydaných až do termínu 28 dní před uzávěrkou výběrového řízení, není-li stanoveno jinak.

TKP nejsou přílohou této Dokumentace pro provádění  stavby, jejich platnost pro stavbu „Lávka přes Sázavu Humpolecká – Ledečská, HB – K0012“ je však tímto deklarována. Seznam názvů jednotlivých kapitol TKP:

Seznam názvů jednotlivých kapitol technických a kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací  TKP:

1.	Všeobecně

2.	Příprava staveniště

3.	Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě

4.	Zemní práce

5.	Podkladní vrstvy

6.	Cementobetonový kryt

7.	Hutněné asfaltové vrstvy

8.	Litý asfalt pro vozovky a zpevněné plochy

9.	Kryty z dlažeb

10.	Obrubníky, chodníky a zpevněné plochy

11.	Svodidla a zábradlí

12.	Trvalé oplocení

13.	Vegetační úpravy

14.	Dopravní značky a dopravní zařízení

15.	Osvětlení pozemních komunikací

16. 	Piloty a podzemní stěny

17.	Neobsazeno

18.	Beton pro konstrukce

19.	Ocelové mosty a konstrukce

20.	Pylony a mostní závěsy

21.	Izolace proti vodě

22.	Mostní ložiska

23.	Mostní závěry

24.	Tunely

25.	Protihlukové clony

26.	Postřiky a nátěry vozovek

3.6   Prohlídky mostu a udržovací práce

Před uvedením do provozu předá zhotovitel objednateli mimo jiné dokumentaci skutečného provedení, mostní list a dokument „hlavní prohlídka“ zhotovený osobou s oprávněním k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací. Náklady na pořízení těchto dokumentů je nutné zahrnout do nákladů na provedení stavby.

Provádění prohlídek a jejich četnost v průběhu životnosti mostního objektu se řídí dle ustanovení ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací v aktuálním znění.

Údržba mostního objektu:

- čištění dilatačních závěrů a odvodňovacího žlábku 2 x ročně

- kontrola stavu pochozích roštů 1x ročně

- kontrola stavu  protikorozní ochrany – před skončením záruky zhotovitele  (předpoklad 5 let)

Pokud před skončením záruky nebudou shledány žádné závady, lze provést další kontrolu po

10ti letech.  Zjištěné závady na povrchu PKO je nutné bezodkladně opravit přebroušením poškozeného místa a obnovou nátěrového systému -  provádění této údržby je podmínkou pro  dosažení velmi vysoké životnosti PKO v mnoha desítek let.

Oprava poškození zinkování se provádí nátěrem zinkovou barvou.

V Hradci Králové, duben 2013						          Ing. Vladimír Píša